SIMULACIÓN EN STELLA: PROBABILIDAD DE FALLA DE UNA COMPONENTE A TRAVÉS DEL TIEMPO

El siguiente grafo representa un modelo de confiabilidad de dos estados. 0 es el estado donde no hay fallas y 1 significa falla.

0

1

(t)t

1 - (t)t

1

Donde:

(t) t : Probabilidad de falla en el intervalo (t, t + t)

(t) : Función de razón de riesgo

Modelar en Stella .

Del grafo podemos concluir las probabilidades en juego.

Primero, la probabilidad que la componente no falle en un tiempo t + t es igual a la probabilidad que la componente no falle en un tiempo t y no falle en un tiempo t. Matemáticamente se expresa:

P0 (t + t) = Po(t) . Po(t)

Ahora bien, la probabilidad que la componente falle en un tiempo t + t, es igual a la probabilidad que la componente falle en un tiempo t o no falle en un tiempo t y falle en un tiempo t. Matemáticamente se expresa como:

P1 (t + t) = P1(t) + P0 (t) . P1(t)

Con estas dos expresiones vamos a obtener la diferencial para Po y P1 respectivamente como sigue:

:

P0 (t + t) = P0 (t) · P0 (t)

P0 (t + t) = P0 (t) · (1 - (t)t)

Despejando obtenemos:

P0 (t + t) - P0 (t) = - (t) P0 (t)

t

Lim        P0 (t + t) - P0 (t) = - (t) P0 (t)

t  0              t

P´0 (t) = - (t) P0 (t)

En el caso de P1:

P1 (t + t) = P1(t) + P0 (t) · P1(t)

P1 (t + t) = P1(t) + P0 (t) · (t)t

P1 (t + t) – P1 (t) = (t) P0 (t)

t

Lim        P1 (t + t) – P1 (t) = (t) P0 (t)

t  0              t

P´1 (t) = (t) P0 (t)

Por lo tanto las dos ecuaciones diferenciales son:

P´0 (t) = - (t) P0 (t)

P´1 (t) = (t) P0 (t)

Y los flujos son:

F1 = - (t) P0 (t)

F2 = (t) P0 (t)

Ahora estamos listos para modelar en Stella.

Fijarse que el Flujo 1 depende de  y de P0 por lo que el conector deberá venir de esos puntos e ingresar a F1. En cambio, en el caso del flujo 2, ésta depende de  y P0 , por lo que la conección debe venir de esos puntos e ingresar a F2.

Hacemos, luego clic en el mundo.

Los signos de interrogación que aparecen nos indican que debemos ingresar datos.

Hacemos doble clic sobre P0 y escribimos 1, que corresponde a la condición inicial

P0 (0) = 1

Luego, OK.

Hacemos doble clic sobre P1 y colocamos o, que corresponde a la condición inicial

P1 (0) = 0

Luego OK.

Hacemos doble clic sobre F1 y agregamos los valores

Fijarse que además de escribir la ecuación que equivale a la diferencia de P´0 (t), en la parte superior se colocó biflow, esto porque no sabemos si el sistema succiona o sopla.

Hacemos OK.

En el caso de F2 es lo mismo:

OK …

Ahora hacemos doble clic sobre lambda y colocamos 0.02:

Y OK.

Así queda finalmente en el Stella.

Para hacerlo correr, colocamos el gráfico en la pantalla, y hacemos doble clic para darle las coordenadas

Hacemos doble clic sobre el gráfico y pasamos P0 y P1 a selected, luego OK

Luego OK.

Luego vamos a run / range specs y colocamos Po de 0 a 1 (colocamos set) y P1 de 0 a 1 y colocamos OK

Luego OK.

Vamos a Run / Time Specs y colocamos en from : 0 , en To ; 250  y OK

Hacemos correr el programa y listo, obtenemos la simulación…